Сигналы оптических датчиков электропроигрывателя

« ФЕНИКС ЭП 009С »

Датчики под тонармом

(датчики « c, d, e » регулируются одновременно поворотом фасонной пластины)

| # Датчик «а» | тонарм поднят - 1 | тонарм опущен - 0 |
| --- | --- | --- |
| Датчик «b» | тонарм поднят - 0 | тонарм опущен - 1 |
| Датчик «c» | Крайние положения тонарма, т.е. тонарм над стойкой и конец пластинки (автостоп) – 1 Между крайними положениями - 0 |  |
| Датчик «d» | Вводная дорожка пластинки 17см. До вводной дорожки – 0, над вводной дорожкой и до конца пластинки –1. |  |
| Датчик «e» | Вводная дорожка пластинки 30см. До вводной дорожки – 0, над вводной дорожкой и далее– 1, немного не доходя до конца пластинки снова – 0. |  |

# Датчики под диском

|  | нет пластинки | пластинка 17см | пластинка 30см |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик «17» | 1 | 0 | 0 |
| Датчик «30» | 1 | 1 | 0 |

Примечание: Сигналы датчиков соответствуют уровням TTL и измерены на соответствующих входах микросхем DD1 и DD6.1-6.3 вольтметром с входным сопротивлением 1 Мом.