Магнитофон-приставка

"МАЯК-010-СТЕРЕО"

Руководство по эксплуатации

3.838.007 РЭ

Москва, 1983

- Общие указания

1.1.  При    покупке    магнитофона-приставки «Маяк-010 стерео» необходимо проверить его работоспособность и убедиться в том, что в гарантийном и отрывных талонах на магнитофон проставлены    штамп    магазина,   разборчивая   подпись   продавца   и   дата продажи.

Следует  проверить  сохранность  пломб  на  магнитофоне и его комплектность.

1.2.  Отрывные талоны на гарантийные    ремонты    вырезаются работниками обслуживающей организации только после того, как работа фактически выполнена. При утере    гарантийного    талона владелец лишается права на гарантийный ремонт магнитофона.

1.3.  После перевозки магнитофона в зимних условиях необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры   в   течение 4 часов.

1.4.  Перед включением магнитофона его владелец должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации,   с   назначением   и   расположением   элементов   управления и гнезд для внешних соединений и убедиться в том, что вставка плавкая установлена в соответствии с указаниями на задней стенке магнитофона.

1.5.  Для увеличения срока службы двигателей желательно не оставлять на длительное время неработающий магнитофон включенным в сеть.

Если напряжение сети отличается от номинального, следует включать магнитофон через регулируемый автотрансформатор, а если напряжение сети изменяется скачкообразно, то необходимо применять стабилизатор напряжения.

Магнитофон предназначен для работы в помещениях при температуре (25 ±10)° С.

  - Для реализации высоких параметров необходимо использовать совместно с магнитофоном усилители низкой частоты высшего класса «Бриг-001 стерео», «Одиссей-003 стерео», «Радиотех-ника-001 стерео» с акустическими системами 35-AC-201, 35-АС-212.

В магнитофоне предусмотрен контроль записываемых и воспроизводимых сигналов по обоим каналам на головные стереотеле-фоны ТДС-3 или аналогичные.

К сведению потребителя. Предприятие постоянно ведет работу по совершенствованию конструкции, повышению качества и надежности, поэтому в Вашем магнитофоне возможны схемные и конструктивные изменения, которые в данном руководстве не отражены.

2. Комплект поставки

Комплект    поставки    магнитофона    должен    соответствовать

табл  1

Таблица 1

Наименование                                                                                          Количество, шт.

1.  Магнитофон-приставка «Маяк-010 стерео»                                          1

2.  Кассета МК-60 с записью демонстрационной

программы на ленте СчО2                                                                            1

3.  Кассета МК-60 с лентой СчО2                                                                     5

4.  Микрофон конденсаторный электретный

стереофонический МКЭ-11 СН                                                                  1

5.  Пульт дистанционного управления                                                            1

6.  Шнур соединительный для записи стереофонических

программ, а также шнур для подключения линейного выхода

к внешнему усилителю                                                                                    2

7.  Шнур соединительный для записи монофонических программ

от радиотрансляционной линии (вилка-разъем с одной стороны

и две однополюсные вилки с другой стороны)                                              1

8.  Шнур соединительный для подключения магнитофона

к питающей электросети                                                                                 1

9.  Элемент A316 «Квант»                                                                                6

10.  Плавкая вставка ВПТ6-2                                                                           2

11.  Ремень приводной                                                                                     1

12.  Руководство по эксплуатации с гарантийным и

отрывными талонами на магнитофон                                                            1

13.  Упаковка                                                                                                    1

3. Требования по технике безопасности

3.1.  Будьте  осторожны!  В  работающем  магнитофоне имеется опасное для жизни напряжение 220 В.

3.2.  Во избежание несчастных случаев    категорически    запрещается включать магнитофон при снятом верхнем кожухе.

3.3.  Перед заменой плавкой вставки в магнитофоне не забудьте вынуть вилку из розетки электросети.

3.4.  Не применяйте самодельные плавкие вставки. Это может привести к выходу магнитофона из строя.

4. Устройство магнитофона

4.1.     Назначение магнитофона и выполняемые им функции:

4.1.1.  Магнитофон «Маяк-010 стерео» предназначен для высококачественной записи и воспроизведения стереофонических и монофонических музыкальных и речевых программ на магнитных лентах А4212-ЗБ и А4205-3, размещенных в кассетах МК-60.

Магнитофон предназначен для работы совместно с внешним усилителем низкой частоты или усилительно-коммутационным устройством.

4.1.2.  Магнитофон обеспечивает основные функции:

1)  стереофоническую и монофоническую запись с микрофона, пьезоэлектрического звукоснимателя, радиоприемника, другого магнитофона, телевизионного  приемника  и  радиотрансляционной линии;

2)   воспроизведение стереофонических программ;

3)   стирание записи;

4)   ускоренную перемотку магнитной ленты в обоих направлениях;

5) раздельную индикацию уровня записи по каналам с возможностью раздельного и синхронного регулирования;

6)   автоматический останов при окончании ленты;

7)   временный останов ленты;

8)   возможность подключения стереотелефонов;

9)  контроль (электронный счетчик) расхода магнитной ленты;

10) компандерную систему шумопонижения.

4.1.3.  Магнитофон обеспечивает дополнительные функции:

1)   смешивание    (микширование)    сигналов    с    микрофонного и основного входов;

2)   ручное переключение по типу применяемой ленты;

3)  возможность применения двух типов магнитных лент:

А4205-3   — «Fe»;

А4212-ЗБ  — «Сг»;

4)  индикацию уровня записи средних и пиковых значений люминесцентным индикатором;

5)   контроль  уровня воспроизведения при помощи люминесцентного индикатора;

6)  контроль записываемого или записанного сигнала на линейном выходе;

7)  регулировку уровня громкости при прослушивании на сте-реотелефоны;

8)   запись  паузы  при движущейся  магнитной ленте   («Редактор») ;

9)  автоматическую подстройку записи по токам записи и под-магничивания;

10)   световую индикацию включения в сеть;

11) световую индикацию режимов работы лентопротяжного механизма;

12)   работу с внешним таймерным устройством;

13)  работу со встроенным таймерным устройством осуществляющим:

индикацию текущего времени в часах и минутах;

индикацию текущего времени в минутах и секундах;

коррекцию времени;

измерение временных интервалов;

выключение магнитофона по заданному времени;

работу магнитофона в заданном интервале времени;

14)   беспроводное инфракрасное дистанционное управление следующими режимами работы:

«Воспроизведение»; «Запись»;

«Перемотка вперед»; «Перемотка назад»; «Останов»; «Пауза»;

15)  кварцевую стабилизацию скорости движения магнитной  ленты;

16)  квазисенсорное   управление  режимами   работы   лентопротяжного механизма;

17)   возможность работы с лентами толщиной 9 и 12 мкм;

18) возможность работы лентопротяжного механизма в режиме «Память» по электронному счетчику;

19) возможность работы лентопротяжного механизма  в автоматическом режиме.

4.2. Основные технические характеристики:

4.2.1.  Питание магнитофона осуществляется от сети напряжением 220 В с допускаемым отклонением не более ±10%, частотой 50 Гц.

4.2.2.  Мощность, потребляемая от сети, не более 55 ВА.

4.2.3. Носитель — магнитная  лента шириной 3,81 мм, размещенная в кассетах МК-60.

4.2.4.  Скорость движения магнитной ленты — 4,76 см/с±0,7%.

4.2.5.  Коэффициент детонации не более ±0,15%.

4.2.6.  Рабочий диапазон частот на линейном выходе:

40—14000 Гц с лентой А4206-3;

31,5—18000 Гц с лентой А4213-ЗБ.

4.2.7.  Коэффициент гармоник на линейном выходе не более 1,5%.

4.2.8. Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения не более минус 58 дБ.

4.2.9. Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения с компандерной системой шумопонижения не более минус 80 дБ (на частоте 6,3 кГц).

4.2.10.  Чувствительность основного входа магнитофона 200 мВ.

4.2.11. Чувствительность входа для подключения микрофона 0,08 мВ.

4.2.12.  Номинальное напряжение на линейном выходе 500 мВ.

4.2.13. Габаритные размеры магнитофона:

460x340X150мм без упаковки;

530X420x290 мм в упаковке.

4.2.14.  Масса магнитофона не более:

- 10 кг без упаковки;

- 15 кг в упаковке.

4.2.15- Время непрерывной работы магнитофона не более 4 ч с последующим двухчасовым перерывом.

4.2.16. Расположение элементов управления магнитофона приведено в приложении 1.

Вид магнитофона со стороны задней стенки приведен на рисунке.

Вид магнитофона со стороны задней стенки

5. Подготовка к работе и порядок работы с магнитофоном

5.1.  Включение магнитофона и установка кассеты.

5.1.1.  Присоедините сетевой  шнур  к  магнитофону  и  вставьте вилку в розетку электросети.

Нажмите кнопку СЕТЬ на передней панели магнитофона (приложение 1, поз. 1). При этом должна засветиться шкала индикатора уровня и сегменты табло счетчик/таймер.

5.1.2.  Возьмите    кассету    двумя пальцами за боковые стенки так, чтобы магнитная лента была обращена вниз и установите ее в кассетный отсек легким движением вверх и от себя до  фиксации.

Для извлечения кассеты возьмите ее за боковые стенки и подайте ее слегка вверх и на себя.

При установке и извлечении кассеты палец руки, входящий в правый паз кассетного отсека, нажимает кнопку ОСТАНОВ, имеющую достаточно большой вход. Таким образом исключается установка и извлечение кассеты при работающем лентопротяжном механизме.

Для использования при записи либо воспроизведении другой пары дорожек переверните кассету.

5.2.  Запись

5.2.1.  Гнездо ВХОД магнитофона  (см. рисунок, поз. 1)  соедините шнуром типа вилка-вилка с выходным гнездом выбранного источника записи (пьезоэлектрического звукоснимателя, радиоприемного устройства, усилительно-коммутационного устройства, другого магнитофона)..

При записи от радиотрансляционной линии гнездо ВХОД магнитофона соедините шнуром (вилка с одной стороны — две однополюсные вилки с другой стороны) с розеткой радиотрансляционной линии.

5.2.2.  Установите в магнитофон кассету, на которой Вы желаете произвести запись.

Установите переключатель типов лент (приложение 1, поз. 17) в соответствии с типом ленты, находящейся в кассете (Fe, Сг).

Перед началом записи целесообразно произвести полную перемотку магнитной ленты в любом направлении, особенно, если Вы используете кассеты, которые хранились длительное время.

5.2.3.  Переключатель   контроля   качества   записи   установите в положение ВХОД (приложение 1» поз. 22).

Регуляторами уровня записи (приложение 1, поз. 14) установите номинальный уровень записи левого и правого каналов, при котором показания индикатора не превышают 0 дБ.

При этом допускается кратковременное    появление    пиковых

уровней 1—3 дБ (свечение сегментов больших размеров на индикаторе уровня).

Постоянное свечение сегментов индикатора 1—5 дБ свидетельствует о слишком большом уровне, что приводит к искажениям записи.

Для включения режима «Запись» нажмите кнопки «   » и «Δ » на кнопочной станции управления лентопротяжным механизмом (приложение 1, поз. 7), причем кнопка «Δ » нажимается первой. При этом должна загореться индикация включения режима «Запись».

5.2.4.  Записываемые программы Вы можете контролировать на слух, используя внешний усилитель  (усилительно-коммутационное устройство) или головные стереотелефоны.

Наличие сквозного канала в магнитофоне позволяет оценить качество записанной программы в процессе самой записи. При положении переключателя контроля качества записи ВХОД контролируется записываемая программа, а в положении ВЫХОД — осуществляется контроль записанной программы.

5.2.5.  В   магнитофоне  имеется  устройство  «Редактор»,   позволяющее осуществить запись паузы при движущейся ленте. Если Вы желаете во время записи исключить    отдельные    фрагменты программы, например, речь диктора, шум зала и т. п., нажмите в нужный момент кнопку «    »  (приложение 1, поз. 21).

При отпускании кнопки   «     » запись продолжится.

5.2.6.  Для включения системы шумопонижения нажмите кнопку ПШ (приложение 1, поз. 19), при этом должна загореться индикация включения системы шумопонижения  (приложение 1, поз. 18).

Следует помнить, что воспроизведение программ, записанных с компандерной системой шумопонижения «Маяк», возможно только на магнитофонах, имеющих аналогичную систему шумопонижения.

5.2.7.  Для записи от стереофонического микрофона подключите его к гнезду МИКРОФОН (приложение 1, поз. 16.) и регулятором уровня  (приложение 1, поз. 15) установите номинальный уровень записи. При этом регулятор уровня  (приложение 1, поз. 14) должен находиться в положении, соответствующем минимальному уровню записи с основного входа.

5.2.8. В магнитофоне имеется возможность смешивания (микширования) сигналов при записи с микрофонного и основного входов.

При записи с микрофона можно добавить программу с основного входа магнитофона, введя регулятор уровня (приложение 1, поз. 14) в нужном Вам месте.

К записываемой программе с основного входа магнитофона можно добавить сигнал с микрофонного входа, установив необходимый уровень записи с микрофонного входа регулятором уровня (приложение 1, поз. 15) в нужном Вам месте программы.

5.2.9.  Стирание ранее выполненных записей производится автоматически при включении магнитофона в режим «Запись».

5.2.10.  Конструкция кассеты и устройство блокировки включения записи в магнитофоне позволяют предохранить запись от случайного стирания.

Если Вы произвели запись, которую желаете сохранить, удалите при помощи тонкой отвертки или пинцета предохранительный упор, расположенный на задней стенке кассеты слева, если смотреть на кассету со стороны, которую необходимо предохранить от стирания.

В этом случае при установке кассеты режим «Запись» не включается.

5.3. Воспроизведение

5.3.1.  Соедините    гнездо    ВЫХОД магнитофона   (см. рисунок, поз. 2) соединительным шнуром типа вилка-вилка с внешним усилителем. Положение переключателя типов лент должно соответствовать типу применяемой магнитной ленты.

5.3.2.  Для    включения    режима    «Воспроизведение» нажмите кнопку «Δ». При этом должна загореться индикация включения данного режима. При необходимости кратковременной остановки движения магнитной ленты нажмите кнопку «(¯V¯)». Для продолжения воспроизведения достаточно повторно нажать эту   кнопку.

По окончании воспроизведения нажмите кнопку ОСТАНОВ.

5.3.3.  При  воспроизведении  программ,  записанных с  компан-дерной системой шумопонижения, должна быть обязательно включена кнопка ПШ.

5.4.  Ускоренная перемотка магнитной ленты.

5.4.1.  Для    ускоренной    перемотки    магнитной  ленты  вперед нажмите кнопку « I> I> » на кнопочной станции управления лентопротяжным механизмом.

5.4.2.  Для ускоренной перемотки магнитной ленты назад нажмите кнопку « <I<I ».

5.4.3. Остановка движения магнитной ленты осуществляется нажатием кнопки ОСТАНОВ.

Включение любого режима работы  допускается   производить минуя режим «ОСТАНОВ».

5.5.  Работа с пультом дистанционного управления  (ПДУ).

5.5.1. Включите кнопку ДУ на лицевой    панели    магнитофона

(приложение 1, поз. 4).

5.5.2. Направьте излучатель ПДУ на датчик дистанционного управления (приложение 1, поз. 5).

5.5.3. Нажатием соответствующей кнопки на ПДУ включите нужный Вам режим.

Режим «Запись» включается нажатием кнопок «    » и «Δ» Причем кнопка «     » нажимается первой.

5.5.4.  Дальность действия  пульта  дистанционного управления 0,5—5 м.

5.5.5.  Для отключения системы    дистанционного    управления отожмите кнопку ДУ.

Внимание! Перед началом работы необходимо установить элементы питания A316 «Квант» в батарейный отсек ПДУ в соответствии с надписями на корпусе пульта.

5.6. Автоматическая подстройка режима записи

5.6.1.  Магнитные ленты различных партий, различных зарубежных фирм имеют значительный разброс параметров.

Реализация высоких параметров Вашего магнитофона при использовании различных типов лент достигается использованием автоматической подстройки режима записи.

5.6.2.  Установите в магнитофон кассету, на которой Вы желаете произвести запись. Положение переключателя типов лент должно соответствовать типу применяемой магнитной ленты.  Переключатель контроля качества записи должен быть в положении ВЫХОД.

5.6.3.  Включите магнитофон в режим «Запись». Нажмите кнопку АВТ (приложение 1, поз. 20), при этом должен периодически загораться светодиод (приложение 1, поз. 13), индицирующий автоматическую подстройку режима записи.

5.6.4.  Процесс автоматической подстройки режима записи Вы можете контролировать по индикатору уровня.

Подстройка по току подмагничивания происходит до уровня минус 5 дБ по индикатору уровня, затем происходит подстройка по току записи до номинального уровня 0 дБ. После этого автоматически включается режим «Ускоренная перемотка назад» до начала кассеты.

5.6.5.  Ваш магнитофон подготовлен к записи программ на конкретную магнитную ленту.

5.6.6.  Если Вы пожелаете затем перейти    на    фиксированный режим записи, отожмите кнопку АВТ.

5.7. Работа  магнитофона  с  внешним  таймерным  устройством 5.7.1. Вилку сетевого шнура  магнитофона вставьте в розетку таймерного устройства, кнопка СЕТЬ должна быть в нажатом положении.

5.7.2. Нажмите кнопку «4» (приложение 1, поз. 2) включения таймера. Переключатель «3» (приложение 1, поз. 2) должен быть в отжатом положении.

Тогда по времени, набранном на таймерном устройстве, магнитофон подключится к электросети и в зависимости от положения переключателя «2» (приложение 1, поз. 2) включится в режим «Воспроизведение» (отжатое положение переключателя «2») или режим «Запись» (нажатое положение переключателя «2»).

5.8. Работа магнитофона со встроенным таймерным устройством

5.8.1.  При работе со встроенным таймерным устройством переключатели «3» и «4»  (приложение 1, поз. 2) должны быть в нажатом положении. В этом случае на табло счетчик/таймер будет индикация показаний встроенного таймерного устройства.

Кратковременным нажатием кнопки «3» (приложение 1, поз. 11) осуществите запуск встроенного таймерного устройства, при этом на табло появится периодическое высвечивание двоеточия с интервалом в 1 с. Нажатием кнопок ЧАС и МИН наберите по табло текущее время. Индикация текущего времени может быть не только в часах и минутах, но и в минутах и секундах. Для этого нажмите кнопку СЕК- Для того, чтобы на табло снова была индикация текущего времени в часах и минутах, нажмите кнопку «3».

5.8.2.  Если Вы ошиблись, неправильно набрав минуты, то текущее время можно скорректировать. Для этого нажмите кнопку «1»  (приложение 1, поз. 11). При этом, если показание минут не превышало 55, показание часов останется неизменным, а показание минут станет 00. Если показание минут равно или больше 55, то после того, как нажмете на кнопку «1», на табло будет показание на один час больше предыдущего,    а    показание    минут будет 00.

5.8.3.  Встроенное таймерное устройство    можно    использовать в качестве секундомера. Для этого нажатие на кнопку СЕК нужно совместить с началом отсчета времени, а нажатие на кнопку «2»  (приложение 1, поз.  11)  с концом отсчета времени. Разница в показаниях в момент окончания и начала отсчета времени и составит измеренный интервал времени.

5.8.4. Используя встроенное таймерное устройство, можно выключить (перевести в режим «Останов») магнитофон через определенное время, например, по окончании программы.

Установите в магнитофон кассету с магнитной лентой и включите режим «Воспроизведение».

Кратковременным нажатием кнопки «3» запустите таймерное устройство. Нажмите кнопку ВЫКЛ (приложение 1, поз. 11), при этом на табло должна быть индикация 55—55. Нажатием кнопок

ЧАС и МИН установите время, через которое необходимо выключить магнитофон.

Нажмите кнопку «4» (приложение 1, поз. 11), при этом на табло Вы будете наблюдать считывание времени.

При показаниях табло 00—00 магнитофон автоматически перейдет в режим «ОСТАНОВ».

5.8.5. Используя встроенное таймерное устройство можно запрограммировать работу магнитофона в определенном интервале времени.

Установите в магнитофон кассету с магнитной лентой и включите режим «Воспроизведение». Нажмите кнопку «(¯V¯)».

Кратковременным нажатием кнопки «3» запустите таймерное устройство. Нажмите кнопку ВКЛ (приложение 1, поз. 11), при этом на табло должна быть индикация 55—55. Кнопками ЧАС и МИН установите время включения магнитофона в режим «Воспроизведение».

Нажмите кнопку ВЫКЛ (приложение 1, поз. 11), при этом на табло должна быть индикация 55—55.

Кнопками ЧАС и МИН установите время выключения магнитофона (перевод в режим «Останов»).

Тогда в заданном интервале времени магнитофон будет находиться в режиме «Воспроизведение».

Установку времени включения и выключения магнитофона можно делать относительно набранного текущего времени.

5.9. Автоматические режимы работы лентопротяжного механизма

5.9.1.  Магнитофон    имеет    ряд    автоматически    выполняемых функций, позволяющих облегчить нахождение определенного участка записи на магнитной ленте, воспроизведение выбранного участка записи, воспроизведение по кольцу и так далее.

5.9.2.  При работе в режиме «Память» по электронному счетчику    переключатель    «3»    (приложение 1, поз. 2) должен быть в отжатом положении. При этом на табло счетчик/таймер Вы будете наблюдать индикацию показаний электронного счетчика.

5.9.3.  На желаемом участке магнитной ленты установите электронный счетчик на нулевые показания нажатием кнопки сброса показаний    счетчика    (приложение 1, поз. 9). Выберите нужный Вам режим в соответствии с табл. 2.

5.9.4.  В режиме «Память» лентопротяжный механизм останавливает перемотку магнитной ленты назад при показаниях электронного счетчика 00—00, в остальных автоматических режимах перемотка назад производится до начала магнитной ленты в кассете.

- Включение    автоматических    режимов работы лентопро
тяжного механизма осуществляется нажатием комбинации из трех
кнопок (приложение 1, поз. 3).

- При окончании магнитной ленты в кассете лентопротяж
ный механизм автоматически останавливается при любом режиме
работы, исключая таким образом повреждение магнитной ленты.

Автоматические режимы работы лентопротяжного механизма

Таблица 2

1.  «Память-останов» - автоматический перевод
в режим «Останов» из режима «Перемотка

назад» до нуля счетчика                                             Н              О               О

- «Память-пуск» - автоматический перевод
в режим «Воспроизведение» из режима

«Перемотка назад» до нуля  счетчика                      Н              Н               О

3. «Память-возврат» — автоматический перевод
в режим «Перемотка назад» до нуля счетчика из
режима    «Воспроизведение»    или    «Запись»  при
окончании ленты                                                                Н                О                 Н

4. «Память-повтор» - автоматический непрерывный
цикл работы: воспроизведение  до конца –

перемотка назад до нуля  счетчика - 
воспроизведение до конца и т. д.                             Н               Н               Н

5. «Автопуск» — автоматический перевод в ре
жим   «Воспроизведение»  из  режима   «Перемотка
назад»                                                                                 О                 Н                 О

6. «Автовозврат» — автоматический       перевод
в режим «Перемотка назад» до начала из режи
ма «Воспроизведение» при окончании  ленты         О                О               Н

7. «Автоповорот» — автоматический   непрерыв
ный  цикл  работы:   воспроизведение  до конца —
перемотка назад до начала — воспроизведение до
конца и т. д.                                                               О               Н               Н

Примечание. Н — нажатое положение кнопки;

О — отжатое положение кнопки.

6. Техническое обслуживание

6.1.  Магнитофон    представляет    собой    сложное    техническое устройство,    содержащее    точные    механические  и  электронные, узлы, требующие особо бережного обращения.

6.2.  Магнитофон  следует  содержать  в   чистоте,   периодически протирать наружные части сухой чистой фланелью.

6.3.  Рабочие поверхности магнитных головок, прижимного ролика и ведущего вала необходимо протирать ватным тампоном, смоченным в спирте через каждые 50 ч работы и при ухудшении качества   записи или воспроизведения. При этом не пользуйтесь металлическими предметами.

6.4.  Заводская смазка трущихся частей лентопротяжного механизма обеспечивает работу магнитофона на протяжении гарантийного срока. Впоследствии рекомендуется производить смазку лентопротяжного механизма в ремонтной мастерской не реже одного раза в год.

6.5.  Магнитофон следует оберегать от пыли, влажности, резких колебаний температуры.

6.6.  Кассеты с магнитной лентой следует хранить в коробках при комнатной температуре и оберегать от воздействия электрических и магнитных полей, резких колебаний температуры и влажности.

6.7.  В пульте дистанционного управления необходимо менять, по мере разряда, элементы источника питания. При этом не допускается вытекание электролита из элементов источника питания, что   может   привести к выходу из строя пульта дистанционного управления.

7. Гарантийные обязательства

Магнитофон-приставка «Маяк-010 стерео» соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ 24863—81 или технических условий АУПЗ.838.007 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации магнитофона-приставки «Маяк-010 стерео» 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.

Информацию о ремонтных предприятиях, производящих гарантийный ремонт, можно получить по месту приобретения магнитофона-приставки «Маяк-010 стерео».

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов и (или) при нарушении сохранности пломб на магнитофоне претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на магнитофон, ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия по установке стабилизатора, автотрансформатора, и других рекомендаций, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

Обмен неисправных магнитофонов осуществляется через торговую сеть по предъявлении справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими республиканскими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень схем электрических принципиальных

1.  3,838.007 ЭЗ Магнитофон-приставка «Маяк-010-стерео»

2.  2.002.009 ЭЗ Блок электроники

3.  2.032.031 ЭЗ Усилитель записи

4.  2.032.033 ЭЗ Усилитель воспроизведения

5.  2.078.000 ЭЗ Устройство компрессии и эспандирования

6.  2.210.007 ЭЗ Генератор стирания и подмагничиваиия

7.  3.396.000 ЭЗ Блок индикации

8.  2.087.006 ЭЗ Блок питания

9.  4.036.013 ЭЗ Лентопротяжный механизм

10.  4.036.012  ЭЗ  Лентопротяжный механизм

11.  2.390.004  ЭЗ  Блок управления ЛПМ

12.  3.051.001  ЭЗ  Устройство логическое

13.  3.051.002  ЭЗ  Устройство логическое

14.  4.225.004  ЭЗ  Привод

15.  2.026.000 ЭЗ  Приемник ДУ

16.  2.032.032  ЭЗ  Усилитель входной

17.  2.556.001  ЭЗ  Устройство управления дистанционное

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  УПРАВЛЕНИЯ  МАГНИТОФОНА     «МАЯК-010 СТЕРЕО»

1 — Кнопка включения сети; 2 — Кнопки включения таймера и выбора режима лентопротяжного механизма при работе с внешним таймерным устройством; 3 — Кнопки выбора автоматических режимов работы лентопротяжного механизма; 4 — Кнопка включения дистанционного управления; 5 — Датчик дистанционного управления; 6 — Кассетный отсек; 7— Кнопочная станция управления лентопротяжным механизмом; 8—Индикация включения режимов работы лентопротяжного механизма; 9 — Кнопка сброса показаний счетчика расхода магнитной ленты; 10 — Табло счетчик/таймер; 11—Кнопки управления встроенным таймерным устройством; 12 — Индикатор уровня 1 и 2 каналов; 13 — Индикация автоматической подстройки режима записи; 14 — Регуляторы уровня записи 1 и 2 каналов; 15—Регуляторы уровня записи с микрофонного входа; 16 — Гнездо для подключения микрофона; 17—Кнопки переключения типов лент; 18 — Индикация включения системы шумопонижения; 19 — Кнопка включения системы шумопонижения; 20 — Кнопка включения автоматической подстройки режима записи; 21—Кнопка включения устройства «Редакгор»; 22 — Переключатель контроля качества записи; 23 — Регулятор громкости при прослушивании на стереотелефоны; 24 — Гнездо для подключения головных стереотелефонов.