РАДИОСТАНЦИЯ 28РТ-50-2-ОМ «ПОЛОСА-2»

Ламповая стационарная радиостанция «Полоса-2» предназначена для организации симплексной или дуплексной телефонно-телеграфной связи и отличается   от вышеописанных радиостанций большей выходной мощностью передатчика.

Радиостанция имеет следующие основные данные:

.Диапазон частот, МГц ......   0,3—0,6 и 1-8

Число фиксированных частот  ....  4

Выходная пиковая мощность передатчика, .Вт, не менее .........  30

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже  3

Выходная номинальная мощность приемника, мВт   .   ........   100

Потребляемая мощность, Вт (В-А), не более:

в режиме «ПЕРЕДАЧА»:

от сети переменного тока ....   220

от аккумуляторной батареи   ...  200 в режиме «ПРИЕМ»:

от сети переменного тока ....   50  от аккумуляторной батареи   ...   30

Конструкция.

Радиостанция состоит из самостоятельно выполненных передатчика и приемника со  своими источниками питания (рис. 2.15).  Передатчик крепится тремя винтами к задней стенке кожуха и одним винтом к кожуху сверху. На переднюю панель передатчика выведены следующие органы управления:

зажимы А Г, А2' для подключения входа приемника при симплексном режиме к одной из антенн;

антенные вводы Al, A2 для подключения антенны передатчика;

ручка переключателя рода работ;

тумблер переключателя мощности 50 и 100%;

гнезда ТФ, КЛ, МТ для подключения головных телефонов, телеграфного ключа и микротелефонной трубки;

ручка переключателя фиксированных частот ЧАСТОТА;

ручка настройки антенны ПЛАВНО;

Внешний вид передатчика и приемника радиостанции «Полоса-2»

ручка настройки антенны ГРУБО;

прибор ТОК. антенн;

кнопочный переключатель   шкалы прибора 0,25 А—1 А;

вводы для подключения  телефонной линии   линия;

индикаторная лампочка ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО.

Передатчик представляет собой блок, смонтированный на горизонтальном шасси с прикрепленной к нему   вертикальной панелью. Сверху на шасси установлены: антенное реле, подстроечные конденсаторы анодного контура УМ, выходная лампа и катушки анодного контура усилителя мощности передатчика, барабанный переключатель, состоящий   из трех секций, жестко закрепленных на общей оси.

На четырех гранях каждой секции расположены крышки, на которые крепятся контактные колодочки, катушки, подстроечные конденсаторы и другие   элементы контуров буферного усилителя ДКГ, второго балансного модулятора, буферного каскада УМ. На кожухе барабанного переключателя установлены три печатные платы, на которых собрана основная схема   передатчика. На левой' стороне барабанного переключателя расположена печатная плата кварцевого генератора на 500 кГц, а на плате  с правой стороны ДКГ — второй балансный модулятор и промежуточный каскад. На плате, расположенной на верхней стороне, собран первый балансный модулятор УПЧ и ЭМФ. На шасси барабанного   переключателя расположены ламповые панели для термостатов, в которых установлены   кварцевые, резонаторы; Блок питания передатчика   расположен в одном кожухе с передатчиком, а блок питания приемника — соответственно в одном кожухе с приемником. Блок питания передатчика расположен в нижней части корпуса передатчика (рис. 2.15) и смонтирован на горизонтальном шасси с прикрепленной к ней вертикальной панелью. Крепится блок питания передатчика двумя винтами к задней стенке кожуха и одним винтом к кожуху со стороны передней стенки панели.

На переднюю панель блока питания выведены: колодка переключателя  напряжения;

предохранители  на 10,2 и 0,25 А; тумблер на три положения — СЕТЬ—ВЫКЛ—АК-КУМ; переключатель контроля режимов; индикатор для контроля режимов работы.

Приемник радиостанции   собран на специальном шасси с   прикрепленной к нему вертикальной панелью и двумя винтами крепится к передней стенке кожуха.

Снизу шасси расположены: подстроечные конденсаторы диапазонного кварцевого генератора; трансформатор   первого   каскада УНЧ; печатная плата, на которой смонтированы кварцевый генератор на 500 кГц, ЭМФ, два каскада УПЧ, однополосный детектор и первый каскад УНЧ. Сверху на шасси укреплены ламповые панели для термостатов и барабанный переключатель.

На правой стороне барабанного переключателя расположена печатная плата усилителя мощности и системы АРУ; на левой — печатная плата, на которой размещены каскады УВЧ; смеситель, ДКГ с буферным каскадом.

На переднюю панель приемника выведены следующие органы управления:

зажимы Al, A2 для подсоединения антенны

приемника;

ручка переключателя фиксированных частот

ЧАСТОТА;

Рис. 2.16. Структурная схема передатчика радиостанции «Полоса-2»

тумблер включения АРУ;

гнезда для подключения головных телефонов;

гнезда ЛИНИЯ для подключения линии сопротивлением 600 Ом;

ручка регулятора громкости ГРОМЧЕ.

Блок питания приемника смонтирован на П-образном шасси, к которому крепится вертикальная панель. На шасси расположены:

силовой трансформатор, трансформатор преобразователя и радиатор   для транзистора стабилизатора. К радиатору крепится плата преобразователя   напряжения. Снизу шасси расположены дроссели и конденсаторы фильтров питания.

На передней панели блока питания находятся: прибор для контроля выходных напряжений; сигнальная   лампочка включения;

тумблер включения питания; ручка переключателя проверки режимов цепей.

Блок питания крепится одним винтом к передней стенке кожуха.

В отличие от приведенных выше радиостанций, в радиостанции «Полоса-2» предусмотрена возможность работы с линией сопротивлением в 600 Ом в классе излучений А3J.Для этой цели в передатчике и приемнике радиостанции имеются выводы ЛИНИЯ.

В режиме ЛИНИЯ модулирующий сигнал передатчика непосредственно с линии через переключатель рода работ и входной трансформатор поступает   на первый балансный модулятор Б Ml.

Кроме излучений на верхней боковой полосе, в передатчике предусмотрена возможность излучения несущей частоты  Если в приведенных выше радиостанциях модуляция передатчика   в режиме настройки производится от генератора НЧ, то в радиостанции «Полоса-2» в режиме настройки происходит излучение   несущей частоты. Для •обеспечения излучения несущей частоты служит реле-переключатель. С помощью этого реле  сигнал   с  кварцевого  генератора 500 кГц в режиме настройки подается сразу на второй каскад УПЧ. В результате преобразований на выходе передатчика образуется несущая частота. В этом случае облегчается измерение отклонения частоты передатчика от номинального значения.

Передатчик. Тональный   генератор   собран на транзисторе Т по схеме регенератора. При телеграфной работе выходной сигнал частотой 800—1200 Гц снимается через конденсатор С104 и разъем Ш2 поступает на входной трансформатор Тр1. На этот же трансформатор поступает сигнал от микрофона при работе в режиме телефонии.

Генератор 500 кГц выполнен на лампе Л9 по схеме с электронной связью. Кварцевый резонатор Пэ1 включен между экранной и управляющей сетками лампы. Для обеспечения требуемой стабильности частоты в диапазоне температур кварцевый резонатор ПЭ1, как и остальные кварцевые резонаторы радиостанции, помещен в малогабаритный термостат. Анодной нагрузкой лампы является контур L34, С95. С последующим каскадом генератор связан через катушку L33. •

Балансный модулятор БМ1 выполнен на диодах Д1, Д2. Низкочастотный сигнал   на вход балансного   модулятора поступает с трансформатора Тр1 через разделительный конденсатор С99. Сигнал кварцевого гетеродина 500 кГц с обмотки связи L33 поступает на потенциометр R48 и далее на БМ1. Потенциометр R48 служит для балансировки схемы по наибольшему ослаблению частоты 500 кГц.

Усилитель промежуточной частоты — двухкаскадный, собран на лампах Л7, Л8. Нагрузкой каскада УПЧ, выполненного   на лампе Л8, служит ЭМФ. Двухполосный сигнал промежуточной частоты с ослабленной поднесу-щей частотой с контура L31, С90 поступает на первую сетку Л8. Сформированный однополосный сигнал промежуточной частоты усиливается вторым каскадом УПЧ. Нагрузкой второго каскада является   контур L30, С82 с симметричной обмоткой связи L29. В режиме «НАСТР» часть напряжения поднесущей частоты через контакты реле Р2, минуя УМФ, поступает на первую сетку Л7.

Диапазонный кварцевый генератор и буферный каскад генератора собраны на лампах Л5, Л6. Собран ДКГ по схеме с электронной связью. Установка номинальной частоты осуществляется подстроечными конденсаторами С75—С78. Анодная нагрузка лампы Л6 — апериодическая, состоит из дросселя L27 и резисторов R35, R36. С анода лампы генератора через разделительный конденсатор С47 сигнал поступает  на первую сетку лампы Л5. В анодной цепи буферного каскада включены диапазонные   контуры L19— L26. С57—С64.

Балансный модулятор БМ2 выполнен   на лампах ЛЗ, Л4. Напряжение однополосного сигнала промежуточной частоты с обмотки связи L29 подается в противофазе на управляющие сетки ламп балансного модулятора. Напряжение диапазонного генератора с катушек связи L20, L2l, L24, L25 буферного усилителя также в противофазе поступает на защитные сетки   ламп ЛЗ, Л4. Балансировка схемы осуществляется потенциометром R26. Анодные цепи ламп ЛЗ и Л4 включены параллельно. Однополосный сигнал рабочей частоты   выделяется   в контурах L11—L18, С36—С51.

Буферный каскад   усилителя   мощности представляет собой резонансный усилитель, выполненный на лампе Л 2. В анодной цепи лампы включены диапазонные контуры LI— L.4, С1—С8. В цепи экранной  сетки лампы буферного каскада установлен переключатель В4 (50—100%), с помощью   которого изменяется напряжение   на экранной сетке лампы Л2 и соответственно выходное напряжение буферной ступени   и выходная мощность передатчика.

Выходная ступень передатчика выполнена на лампе Л1 по схеме последовательного питания на частотах 1000—8000 кГц и параллельного питания на частотах 300—600 кГц. При работе передатчика на рабочей частоте первого поддиапазона (300—600 кГц) промежуточный   контур составляют индуктивность .L5 и конденсаторы С15, CIS, C22.   В этом диапазоне   нагрузкой промежуточного контура является   антенна бегущей волны. При работе передатчика на частотах 1000— 8000 кГц промежуточный контур составляют катушка L7 и конденсаторы  С13. С14, С16, С17. С19, С20.

С антенной промежуточный контур связан с помощью катушки связи L8. На частотах 1000—4000 кГц схема антенного контура — несимметричная,   а на   частотах  4000— 8000 кГц — симметричная. Для грубой настройки антённо-фидерной системы применяется переключатель В2 ГРУБО, плавная настройка производится вариометром L9, L10. Выход передатчика нагружается на антенну через контакты антенного реле Р1. Ток в антенне контролируется прибором ИП.

Весь диапазон частот передатчика разбит на 4 поддиапазона: 300—600 кГц, 1—2 МГц, 2—4 МГц, 4—8 МГц. Принципиальная схема выходных цепей передатчика   и моточные данные катушек индуктивности барабанного переключателя (см. приложение 1) указаны для случая, когда первый канал настроен на частоту 300—600 кГц (L3, L5, L14, L16, L22, L24), второй канал — на частоту 1—2 МГц (L1. L7, Lll, L12, L19, L20), третий канал — на частоту 2—4 МГц (L2, {L7 — отвод 1, L13. L15, L21, L23), четвертый канал — на частоту 4—8 МГц (L4, L7 — отвод 2, L17. L18, L25, L26). При настройке каналов на частоты других поддиапазонов   используется схема выходных цепей и катушки соответствующего поддиапазона.

Блок питания передатчика  является универсальным и служит для питания передатчика   как от сети переменного тока 50 Гц напряжением 127/220 В, так и от аккумуляторных батарей напряжением 24 В.

При питании от сети переменного тока напряжение сети с разъема ШЗ через предохранитель Пр1 и  переключатель В1 поступает на трансформатор Тр2, а при работе на передачу — на трансформатор ТрЗ. Трансформатор Тр2 нагружен выпрямителями Д12—Д.15 и Д16—Д19, цепью питания накала выходной лампы передатчика ГУ-29. Выпрямитель Д.16—Д19 (+24 В) с конденсатором фильтра С9 служит для питания цепей реле Р1 и Р2. Выпрямитель Д12—Д15 (+24 В) с фильтром Др2, С10, СИ нагружен на полупроводниковый стабилизатор   напряжения, состоящий из опорного диода Д22, термокомпенсирующих   диодов Д20, Д21 и транзисторов Т9—Til. Стабилизированное напряжение подается на генератор (преобразователь постоянного напряжения в переменное). Переменное напряжение с трансформатора поступает на выпрямители: Д23—Д26 (+70 В) с фильтром Др7, СМ и С15; Д27 (—24 В) с фильтром R33, С 16 и С 17; Д28, Д29 (+1,2 В) с фильтром Др8, С 18, С 19. Напряжение +70 В подается на разъем Ш1 через контакты реле РЗ только при работе на передачу. Это позволяет устранить влияние передатчика   на работу приемника.

При работе на передачу переменное напряжение через контакты реле Р1 поступает на трансформатор ТрЗ. С этого трансформатора напряжение питания подается на выходной и предоконечный каскады передатчика. Нагрузкой трансформатора являются выпрямители: Д2—Д5 (+600 В) с   фильтром ДрЗ, Др4. С5; Дб (+225 и 150 В)   с фильтром R39, Дрб, С7. С8. Напряжение +150 В снимается с выпрямителя Дб и стабилизируется стабилитроном Л1.

При питании от аккумуляторной  батареи постоянное напряжение поступает на преобразователь, собранный на транзисторах Т], Т2. Переменное напряжение с трансформатора Тр1 подается на усилители   мощности.

один усилитель мощности (Т5—Т8) нагру-жен на входные   обмотки трансформатора ГрЗ. Другой (ТЗ, Т4) нагружен на входные Обмотки   трансформатора Тр2. Нагрузкой Трансформаторов Тр2 и ТрЗ являются те же цепи, что и при сетевом питании радиостанции. Контроль выходных напряжений и токов осуществляется прибором ЯП.

Приемник. Входные цепи приемника   выполнены по одноконтурной схеме. На первом поддиапазоне принятый антенной сигнал через заграждающий фильтр, настроенный на промежуточную частоту, поступает на первую сетку лампы Л1 (УВЧ). На втором и третьем поддиапазонах сигнал на УВЧ поступает через резонансные контуры L5, С9, С10, СИ » L4, С6, С7, С8 соответственно. На четвертом поддиапазоне принятый сигнал поступает на резонансный контур L2, C1, C2 через катушку L1.

В анодную цепь лампы Л1 включены резонансные контуры /—4 поддиапазонов: L6— L13; С14—С29. Отрицательное   напряжение смещения на первую сетку Л1 подается через входные контуры. В цепи экранных сеток

ламп Л1, Л2, ЛЗ включен потенциометр R25, с помощью которого осуществляется ручная регулировка усиления (РРУ) приемника.

Диапазонный кварцевый генератор выполнен на лампе Л6. Буферный каскад генератора собран на лампе Л7. Анодной нагрузкой каскада служат  резонансные контуры 1—4 поддиапазона (L16—L19, С72—С83).

Смеситель   приемника — двухсеточный, выполнен   на лампе Л2. На управляющую сетку подается напряжение   принимаемого сигнала с нагрузки УВЧ, а на защитную сетку — напряжение сигнала ДК.Г с контуров буферного каскада.

Усилитель промежуточной частоты — двухкаскадный, выполнен на лампах ЛЗ, Л4. В

качестве нагрузки каскадов УПЧ используются одиночные контуры L14, С38 и L15, С45 соответственно. На выходе второго каскада включен фильтр   верхних частот Др1, С46 для ослабления низкочастотных наводок на входе однополосного детектора (Л5). Напряжение промежуточной   частоты со второго каскада УПЧ подается на управляющую сетку   лампы Л5, а напряжение   генератора 500 кГц — на защитную   сетку. Нагрузкой каскада служит резистор R22. Конденсаторы С48, С49 и дроссель Др2 образуют  фильтр нижних частот.

Генератор 500 кГц выполнен на лампе ЛИ по схеме с электронной связью. Кварцевый резонатор включен между экранной и управляющей сетками Ламп. Сигнал с анодной нагрузки подается   на однополосный детектор через разделительный конденсатор С99.

Усилитель низкой частоты — двухкаскадный. Первый каскад выполнен на лампе Л10. Выходной   каскад УНЧ (Л8, Л9) — двухтактный трансформаторный, собран по ультралинейной схеме. Напряжение   смещения на лампы подается через вторичную обмотку трансформатора Тр2 с делителя R38, R39. Выходной трансформатор Тр1 имеет три вторичные обмотки. Обмотка 5, 11 предназначена для подключения симметричной нагрузки сопротивлением 600 Ом (телефонная линия), а обмотка 4, 10 — для подключения несимметричной нагрузки   сопротивлением 1400 Ом (головные телефоны). С обмотки 6, 12 снимается напряжение АРУ. Напряжение АРУ выпрямляется диодом Д1. Для осуществления задержки на катод диода подается положительное смещение с делителя R34, R35. Напряжение   АРУ поступает на управляющие сетки ламп каскадов УПЧ через переключатель В2.

Блок питания приемника (рис. 2.21) является универсальным и служит для питания приемника как от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127/220 В, так и от аккумуляторов напряжением 25 В. В состав блока питания   входят: выпрямитель, стабилизатор и преобразователь постоянного напряжения.

При питании от сети переменного тока с разъема Ш1 через предохранитель Пр1 напряжение сети подается на трансформатор Тр1. Нагрузкой трансформатора Тр1 является выпрямитель +24 В, собранный на диодах Д1—Д4 с фильтром, состоящим из дросселя Др1 и конденсаторов С1—СЗ. Выпрямленное напряжение поступает на полупроводниковый стабилизатор напряжения (Т1—ТЗ), опорное напряжение которого определяется стабилитроном Д7. Диоды Д8—Д10 обеспечивают температурную стабилизацию стабилизатора.   Стабилизированное напряжение подается на преобразователь постоянного напряжения. Преобразователь собран на транзисторах Т4—Т5 по схеме двухтактного генератора. Выходное напряжение преобразователя с трансформатора Тр2 подается на выпрямители Д12—Д15 (+70 В)   с фильтром Др2, С8 и С10; Д16 (—9 В) с фильтром R11. С6, С9; Д17, Д18 (+1,2 В) с фильтром ДрЗ. С7и СИ.

При работе блока питания от аккумуляторной батареи напряжение +25 В с разъема Ш1 через предохранитель Пр2 и колодку В2а подается на дроссель Др1. С дросселя Др1 через диоды Д5, Дб, предохраняющие выход из строя блока питания   при неправильном подключении аккумуляторной батареи, напряжение +24 В подается на стабилизатор. Для контроля выходных напряжений служат прибор ИП1 и переключатель контроля режимов В4.